# QtBCI → Python：UDP 遥测包格式与接收示例

本文说明 Qt 端 `UdpTelemetryHub` 发出的二进制 UDP 报文如何在 Python 3 侧用 socket 接收并解析。实现依据：Net/udptelemetryhub.cpp（发送端）、Net/networkstreamsettings.h（默认端口与开关）。

## 1. 传输概览

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议 | UDP，一帧一报文（一个 writeDatagram） |
| 目标地址 | 由应用内 网络设置 写入 QtBCI.ini：network/host（默认 127.0.0.1） |
| 三流三端口 | 预处理曲线、FFT 频段、PSD 频段 各占一个端口，避免混包（与 OpenBCI GUI 多端口习惯一致） |
| 字节序 | 整数均为 小端（little-endian）；double 为 IEEE754 双精度，在 x86/x64 上与 小端 布局一致，Python 可用 struct 的 <d / <q 等解析 |

默认端口（可在 QtBCI.ini 的 network/port_preproc 等键修改）：

| 端口（默认） | 魔数（前 4 字节 ASCII） | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 50001 | PBC1 | 预处理后的单通道 时间序列块（可变长度） |
| 50002 | PBF1 | FFT 窗口的频段能量 + RMS + 标签 |
| 50003 | PBP1 | PSD 窗口的频段能量 + RMS + α/β 比 + 标签 |

Qt 端需在界面打开 网络设置，勾选 启用 UDP，并对需要的流勾选 发送预处理 / 发送 FFT / 发送 PSD。

## 2. 公共报头（8 字节）

三种报文相同：

| 偏移 | 长度 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | bytes | 魔数：b'PBC1' / b'PBF1' / b'PBP1' |
| 4 | 4 | uint32 LE | 版本号，当前为 1 |

## 3. PBC1 — 预处理曲线块（端口默认 50001）

总长度：44 + n * 8 字节，n 为 double 样本个数（单通道预处理后的 y）。

| 偏移 | 长度 | 类型 | 字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | uint64 LE | seq_start |
| 16 | 8 | uint64 LE | seq_end |
| 24 | 8 | int64 LE | anchor_wall_ms（与触发本窗的最后一个 RawPacket 对齐，用于时间轴） |
| 32 | 8 | uint64 LE | anchor_seq |
| 40 | 4 | uint32 LE | n（样本数） |
| 44 | n*8 | n 个 double | 预处理后的幅值序列（本机为小端时与 <n>d 一致） |

## 4. PBF1 — FFT 结果（端口默认 50002）

固定长度：93 字节。

| 偏移 | 长度 | 类型 | 字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | uint64 LE | seq_start |
| 16 | 8 | uint64 LE | seq_end |
| 24 | 8 | int64 LE | wall_ms |
| 32 | 8 | double | fs_used |
| 40 | 4 | int32 LE | nfft |
| 44 | 8 | double | delta |
| 52 | 8 | double | theta |
| 60 | 8 | double | alpha |
| 68 | 8 | double | beta |
| 76 | 8 | double | gamma |
| 84 | 8 | double | rms |
| 92 | 1 | uint8 | label：0 = clean，1 = artifact（含 artifact 字样时为 1） |

## 5. PBP1 — PSD 结果（端口默认 50003）

固定长度：101 字节。

| 偏移 | 长度 | 类型 | 字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | uint64 LE | seq_start |
| 16 | 8 | uint64 LE | seq_end |
| 24 | 8 | int64 LE | wall_ms |
| 32 | 8 | double | fs_used |
| 40 | 4 | int32 LE | 预留，当前为 0 |
| 44–91 | 6×8 | double | delta … rms（与 PBF1 相同顺序） |
| 92 | 8 | double | alpha_beta_ratio |
| 100 | 1 | uint8 | label（同 PBF1） |

## 6. Python 最小接收示例（同步 socket）

以下示例在 本机 监听三个端口；若 Qt 里 network/host 指向另一台机器，把 bind 地址改为 0.0.0.0 并在该机上运行脚本即可。

#!/usr/bin/env python3    
    # -*- coding: utf-8 -*-    
    """接收 QtBCI UdpTelemetryHub 发出的 PBC1 / PBF1 / PBP1 UDP 报文。"""    
         
    import socket    
    import struct    
    from typing import Tuple, List    
         
    HOST = "127.0.0.1"  # 与 QtBCI.ini 中 network/host 一致；接收端 bind 本机    
    PORT_PREPROC = 50001    
    PORT_FFT = 50002    
    PORT_PSD = 50003    
         
         
    def make_socket(port: int) -> socket.socket:    
        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)    
        s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)    
        s.bind((HOST, port))    
        s.settimeout(1.0)  # 便于 Ctrl+C 退出；生产可改为 None    
        return s    
         
         
    def parse_pbc1(data: bytes) -> dict:    
        if len(data) < 44:    
            raise ValueError(f"PBC1 too short: {len(data)}")    
        magic = data[0:4]    
        if magic != b"PBC1":    
            raise ValueError(f"bad magic {magic!r}")    
        ver = struct.unpack_from("<I", data, 4)[0]    
        seq_start, seq_end, anchor_wall_ms, anchor_seq, n = struct.unpack_from("<QQqQI", data, 8)    
        need = 44 + n * 8    
        if len(data) < need:    
            raise ValueError(f"PBC1 len {len(data)} need {need} for n={n}")    
        y = list(struct.unpack_from("<" + "d" * n, data, 44))    
        return {    
            "kind": "PBC1",    
            "version": ver,    
            "seq_start": seq_start,    
            "seq_end": seq_end,    
            "anchor_wall_ms": anchor_wall_ms,    
            "anchor_seq": anchor_seq,    
            "n": n,    
            "y": y,    
        }    
         
         
    def parse_pbf1(data: bytes) -> dict:    
        if len(data) != 93:    
            raise ValueError(f"PBF1 expect 93 bytes got {len(data)}")    
        if data[0:4] != b"PBF1":    
            raise ValueError("bad magic")    
        ver = struct.unpack_from("<I", data, 4)[0]    
        seq_start, seq_end, wall_ms = struct.unpack_from("<QQq", data, 8)    
        fs_used, nfft = struct.unpack_from("<di", data, 32)    
        delta, theta, alpha, beta, gamma, rms = struct.unpack_from("<6d", data, 44)    
        label = data[92]    
        return {    
            "kind": "PBF1",    
            "version": ver,    
            "seq_start": seq_start,    
            "seq_end": seq_end,    
            "wall_ms": wall_ms,    
            "fs_used": fs_used,    
            "nfft": nfft,    
            "bands": {"delta": delta, "theta": theta, "alpha": alpha, "beta": beta, "gamma": gamma},    
            "rms": rms,    
            "label": "artifact" if label == 1 else "clean",    
        }    
         
         
    def parse_pbp1(data: bytes) -> dict:    
        if len(data) != 101:    
            raise ValueError(f"PBP1 expect 101 bytes got {len(data)}")    
        if data[0:4] != b"PBP1":    
            raise ValueError("bad magic")    
        ver = struct.unpack_from("<I", data, 4)[0]    
        seq_start, seq_end, wall_ms = struct.unpack_from("<QQq", data, 8)    
        fs_used, _reserved = struct.unpack_from("<di", data, 32)    
        delta, theta, alpha, beta, gamma, rms, ab_ratio = struct.unpack_from("<7d", data, 44)    
        label = data[100]    
        return {    
            "kind": "PBP1",    
            "version": ver,    
            "seq_start": seq_start,    
            "seq_end": seq_end,    
            "wall_ms": wall_ms,    
            "fs_used": fs_used,    
            "bands": {"delta": delta, "theta": theta, "alpha": alpha, "beta": beta, "gamma": gamma},    
            "rms": rms,    
            "alpha_beta_ratio": ab_ratio,    
            "label": "artifact" if label == 1 else "clean",    
        }    
         
         
    def dispatch(data: bytes) -> dict:    
        if len(data) < 4:    
            return {"kind": "unknown", "raw_len": len(data)}    
        m = data[0:4]    
        if m == b"PBC1":    
            return parse_pbc1(data)    
        if m == b"PBF1":    
            return parse_pbf1(data)    
        if m == b"PBP1":    
            return parse_pbp1(data)    
        return {"kind": "unknown", "magic": m, "len": len(data)}    
         
         
    def main() -> None:    
        socks: List[Tuple[socket.socket, str]] = [    
            (make_socket(PORT_PREPROC), "preproc"),    
            (make_socket(PORT_FFT), "fft"),    
            (make_socket(PORT_PSD), "psd"),    
        ]    
        print("Listening:", [(HOST, PORT_PREPROC), (HOST, PORT_FFT), (HOST, PORT_PSD)])    
        print("Start QtBCI acquisition with UDP enabled…")    
        try:    
            while True:    
                for s, name in socks:    
                    try:    
                        data, addr = s.recvfrom(65535)    
                    except socket.timeout:    
                        continue    
                    pkt = dispatch(data)    
                    pkt["from_addr"] = addr    
                    pkt["socket"] = name    
                    # 按需打印或写入队列 / asyncio / numpy 环缓冲    
                    if pkt.get("kind") == "PBC1":    
                        print(f"[{name}] PBC1 n={pkt['n']} seq {pkt['seq_start']}-{pkt['seq_end']}")    
                    else:    
                        print(f"[{name}] {pkt['kind']} seq {pkt['seq_start']}-{pkt['seq_end']}")    
        except KeyboardInterrupt:    
            print("exit")    
        finally:    
            for s, _ in socks:    
                s.close()    
         
         
    if __name__ == "__main__":    
        main()

只用一路数据时：只 bind 对应端口即可（例如只要预处理，只监听 50001）。

## 7. 常见注意点

1. 先起 Python 监听，再开 Qt 发流（或无所谓顺序，但 UDP 无连接，丢包无重传，接收端晚启动会丢掉之前的包）。

2. 端口被占用：换 Qt 里网络设置端口，或改脚本 PORT_*。

3. 远程机器：Qt 里填对方 IP；Python 在对方机器上 bind('0.0.0.0', port) 或具体网卡 IP；注意防火墙放行 UDP。

4. 大包：PBC1 随 n 增大；若 n 极大，注意未分片以太网 MTU（一般 ≤ 65507 应用层上限，实际建议远小于 1500 字节以免分片）。当前算法窗长默认较小，一般无虞。

5. `double` 与 ARM：若未来在 大端 或特殊平台接收，需与 Qt 发送端一致地处理浮点字节序；当前 Windows x64 ↔ Python 3 小端无需额外处理。

## 8. 与配置文件的对应关系

QtBCI.ini 中与 UDP 相关的键（节选）：

- network/enabled、network/protocol（udp）

- network/host

- network/port_preproc、network/port_fft、network/port_psd

- network/send_preproc、network/send_fft、network/send_psd

Python 侧端口应与上述 一致。

## 9. 小结

- 三种报文以 魔数 + 版本 区分；PBC1 变长，PBF1 / PBP1 定长。

- 使用 `struct.unpack_from` + 小端格式符 `<` 即可稳定解析。

- 将本文中的 dispatch / parse_* 嵌入你的在线推理或绘图流程，即可消费 QtBCI 实时外发的数据。